トルク検査

＜条件＞

使用ドライバ　：　ＡｔｏｍＳＲ　１００Ｗ／２００Ｖ

使用モータ　　：　ＭＳＭ０１２Ａ

トルクを５％ずつ変化させ、－８０～８０％までのモータの力（ｇ）を測定しました。

測定機のベルトを回転しないようpower をON にし、CURRENTをMIN, LOWにして測定しました。

＜結果＞

パウダーブレーキのアンプの電源がＯＦＦの状態では、７５％位の出力でモータが回転しだす。

モータが回転してしまうとトルクが小さくなってしまう為、パウダーブレーキに電気をいれた。

使用モータに対して、測定装置が大きすぎて、あまり正確に測定できないようにも思われが、それなり？の直線性があるように思われる。

１００％のトルクは、モータ定格の３．５倍です。

トルク出力３０％辺りで、定格出力のはずです。

トルクの測定で（ｇ）を設定する部分が（＋）と（－）とで等しく０にできないので（＋）、（－）

のグラフにズレがあるが両方ともだいたい等しいと思われます。またMIN , LOWより

MAX , HIの方が直線に近く、はっきりしているのではないでしょうか。

＜条件＞

使用ドライバ　：　Atom SR  200V 200W

使用モータ　　：　MSM022

１００Ｗのモータと同様にトルク数を５％ずつ変化させ、－８０～８０％までのモータの力（ｇ）を測定しました。パウダーブレーキの電源をONの状態で、アンプの出力をMAX , HIにして、

測定を行いました。

＜結果＞

トルク数　１５％から直線に近い状態で（ｇ）が上昇するが、５０％あたりで、少しなだらかに上昇し

始めるようです。

１００Ｗ、２００Ｗのモータを比較してみるとモータの力（ｇ）の上昇する量がとても違う。

また、上昇の仕方が何の原因でかはわかりませんが微妙に違います。

２００ＷのモータではパウダーブレーキをONの状態で出力アンプをMIN , LOWではトルク数２５％で

回転し始めるので測定をしていません。